Federação de Identidade RCTS

Perfil Tecnológico eduroam

- Introdução

Este documento define o Perfil Tecnológico eduroam incorporado na Politica da Federação de Identidade RCTS e descreve a utilização do eduroam [1] na federação.

- Requisitos

- Todos os Fornecedores de Identidade e os Fornecedores de Serviço têm OBRIGATORIAMENTE de cumprir as regras da Política da Confederação Europeia eduroam [2].

- Os Membros têm OBRIGATORIAMENTE de disponibilizar acesso à rede de acordo com as Definições do Serviço eduroam [3].

- Os Membros NÃO PODEM cobrar qualquer valor pelo acesso à rede através do eduroam.

- Os Membros têm OBRIGATORIAMENTE de apoiar os utilizadores da confederação a solucionar problemas e a gerir incidentes que envolvam o roaming.

- Os Membros são OBRIGATORIAMENTE um Fornecedor de Serviço, isto significa que TÊM DE disponibilizar acesso à rede baseado na autenticação 802.1x.

- Os Realms associados aos servidores de Radius TEM DE ser uma string igual a um domínio de DNS, sendo o Membro titular desse domínio.

- Os Membros TÊM de ter em funcionamento pelo menos um servidor de Radius, de acordo com as regras eduroam, e DEVEM ter, pelo menos, um servidor adicional para garantir redundância.

- Os servidores de Radius dos Membros TÊM de manter uma relação técnica de confiança com os servidores de Radius Nacionais de topo, geridos pela FCT | FCCN.

- Os Fornecedores de Serviços TÊM de configurar pelo menos um mecanismo de autenticação baseada em EAP e encaminhar os restantes, que não pertençam aos seus utilizadores, para a hierarquia nacional de Radius.

- Os Fornecedores de Serviço TÊM de configurar o SSID eduroam, sem qualquer alteração, e DEVEM, sempre que possível anunciá-lo e torna-lo visível para os utilizadores.

- Os Fornecedores de Serviço TÊM DE disponibilizar acesso à rede eduroam através da cifra WPA2.

- Os Fornecedores de Serviço TÊM de gerar e registar a seguinte informação de Accounting:

  - User-Name

  - NAS-Port

  - NAS-IP-Address

  - Framed-IP-Address

  - NAS-Identifier

  - Acct-Authentic

  - Acct-Status-Type

  - Acct-Input-Octets

  - Acct-Output-Octets

  - Acct-Input-Packets

  - Acct-Output-Packets

  - Acct-Terminate-Cause

  - Acct-Session-Time

  - Acct-Delay-Time

  - Calling-Station-Id

  - Called-Station-Id

  - Timestamp

  - Status-Type

- Os Fornecedores de Serviço TÊM de transmitir informação de Accounting dos utilizadores em mobilidade para os respetivos Fornecedores de Identidade;

- Os Fornecedores de Serviço TÊM de incluir nos pacotes de autenticação gerados o atributo Calling-Station-ID, e este deve ser preenchido com pelo menos o endereço mac (identificador do hardware) do dispositivo que está a realizar o acesso à rede;

- Os Fornecedores de Identidade TÊM de gerar e registar a seguinte informação de Autenticação:

  - A data e hora que o pedido foi recebido;

  - O identificador do pedido;

  - O resultado do pedido de autenticação (Aceite ou Rejeitado);

  - A razão pela qual o pedido foi rejeitado, se aplicável;

- Os Fornecedores de Serviço TÊM de gerar e registar os seguintes registos relacionados com o serviço de DHCP:

  - A data e hora da atribuição do endereço IP via DHCP;

  - O endereço MAC do cliente;

  - O endereço IP atribuído ao cliente.

- Os Membros TÊM de garantir a retenção dos registos de Autenticação, Accounting e DHCP num período não inferior a seis meses.

- Os Fornecedores de Serviço TÊM de garantir a Atribuição de um endereço IP público a cada utilizador em mobilidade;

- Os Fornecedores de Serviço TÊM de garantir os seguintes serviços para os utilizadores em mobilidade:

  - Acesso VPN (Virtual Private Network) para fora da instituição visitada, nomeadamente com as tecnologias IPSec, PPTP, L2TP e outras, sem prejuízo para outras tecnologias existentes ou que venham a existir;

  - Acesso a serviços de messaging;

  - Acesso aos serviços de voz sobre IP (VoIP);

  - Acesso de dentro do hotspot para fora da INSTITUIÇÃO VISITADA aos seguintes serviços de rede:

    - FTP (porto 20 e 21);

    - HTTP (porto 80, 443, 3128, 8080);

    - IMAP (porto 143 e 993);

    - POP3 (porto 110 e 995);

    - SMTP e SMTP AUTH (porto 25) pelo menos para os blocos de endereços da RCTS, nomeadamente 139.83.0.0/16; 146.193.0.0/19; 146.193.32.0/19; 146.193.64.0/18; 146.193.128.0/17; 158.162.0.0/18; 158.162.64.0/19; 158.162.96.0/20; 158.162.112.0/21; 158.162.128.0/18; 158.162.192.0/18; 192.12.232.0/24; 192.104.48.0/24; 193.136.0.0/15; 194.117.0.0/20; 194.117.16.0/21; 194.117.32.0/22; 194.117.40.0/22; e 194.210.0.0/16;

    - SSH (porto 22);

    - TELNET (porto 23);

    - SMTPS (porto 465);

    - SFX (9003)

- Sempre que os Fornecedores de Serviço sejam capazes de disponibilizar os serviços acima referidos, sem o recurso à atribuição de endereçamento IP público, esta requisito pode ser revisto.

- A FCT | FCCN TEM de operar pelo menos dois servidores de Radius, para encaminhar os pedidos para os Membros.

- A FCT | FCCN TEM de disponibilizar e atualizar estatísticas de acordo com o estabelecido no ponto 2.2.3 das Definições do Serviço eduroam [3]

- Os Membros TÊM de enviar para a FCT | FCCN a seguinte informação gerada nos processos de autenticação e accounting:

  - Identificador - Identificador do processo de autenticação no Radius. Por ser um valor numérico este não é único em todos os registos de autenticação;

  - Timestamp - Registo, no formato Unix, do momento em que o processo foi realizado

  - Realm - Domínio associado à autenticação do utilizador;

  - Calling-Station-Id - Endereço Mac do dispositivo que realizou a ligação;

  - Called-Station-Id - Endereço Mac do ponto de acesso onde com o qual a ligação foi estabelecida;

  - User-Name - Nome de utilizador sobre o qual a sessão está a ser realizada e que serviu de autenticação. Este campo é cifrado (hashed com MD5) antes de ser transmitido;

  - NAS-IP - IP do Access Point utilizado na autenticação do utilizador;

  - Resultado - Resultado final da autenticação. Deve apresentar apenas um dos dois valores possíveis (OK ou FAIL);

  - Acct-Session-Time – Tempo de duração da sessão;

  - Acct-Input-Octets/Acct-Output-Octets – Número de octetos recebidos e enviados pelo utilizador durante a sessão;

  - Acct-Input-Packets/Acct-Output-Packets - Número de pacotes recebidos e enviados pelo utilizador durante a sessão;

  - Acct-Input-Gigawords/Acct-Output-Gigawords – Contador de grupos de 4 octetos de dados, transmitidos pelo utilizador durante a sessão;

  - Acct-Status-Type – Tipo de pacote de accounting (Start, Alive, Stop);

- Os Membros TÊM de cifrar toda a informação enviada para a FCT | FCCN, garantindo assim a privacidade dos utilizadores e dos seus dados, impedindo que seja possível fazer qualquer tipo de identificação ou localização dos mesmos, quer no espaço quer no tempo.

- Os Membros TÊM de utilizar os mecanismos de envio de informação disponibilizados pela FCT | FCCN.

- A FCT | FCCN compromete-se a processar a informação recebida e a apresentar uma análise geral da utilização e qualidade da rede eduroam no sítio web eduroam.pt e outros sites associados quer à FCT | FCCN quer ao eduroam.

- A FCT|FCCN compromete-se ainda a fornecer uma análise mais detalhada de cada Membro, garantindo que o acesso é restrito aos responsáveis por eles nomeados.

- Referências

[1]http://www.eduroam.org

[2]https://www.eduroam.org/wp-content/uploads/2016/05/GN2-07-328-eduroam-policy-for-signing-Final2-2.pdf

[3]https://www.eduroam.org/wp-content/uploads/2016/05/GN2-07-327v2-DS5_1_1-_eduroam_Service_Definition.pdf

Lisboa, _____ de ____________ de ______

| __________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| NOME DA ENTIDADE | FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP |
| Cargo: CARGO DESEMPENHADO |  |